SystemVerilog module for TrafficLights

module trafficController(input TA,TB,clk,reset,output reg[2:0] LA,output reg[2:0]LB);

parameter s0 = 3'b000, s1 = 3'b001, s2 = 3'b010, s3 = 3'b011, s4 = 3'b100, s5 = 3'b101, s6 = 3'b110, s7 = 3'b111;

reg[2:0] state, nextState;

wire clk_out;

clkDivider divider(clk, clk_out);

//state register logic

always@(posedge clk_out, posedge reset)

if(reset==1) state <= s0;

else state <= nextState;

//combinational circuit

always@(state, TA,TB)

case(state)

s0: if(TA) nextState<=s0;

else nextState <= s1;

s1: nextState <= s2;

s2: nextState <= s3;

s3: nextState <= s4;

s4: if(TB) nextState <= s4;

else nextState <= s5;

s5: nextState <= s6;

s6: nextState <= s7;

s7: nextState <= s0;

endcase

//output logic

always@(state)

case(state)

s0: begin LA<=3'b110; LB<=3'b111; end

s1: begin LA<=3'b100; LB<=3'b111; end

s2: begin LA<=3'b111; LB<=3'b111; end

s3: begin LA<=3'b111; LB<=3'b100; end

s4: begin LA<=3'b111; LB<=3'b110; end

s5: begin LA<=3'b111; LB<=3'b100; end

s6: begin LA<= 3'b111; LB<=3'b111; end

s7: begin LA<= 3'b100; LB<= 3'b111; end

endcase

endmodule

ClkDivider module used in TrafficLights

module clkDivider(

input logic clk,

output logic clk_out

);

integer counter = 0;

always_ff@(posedge clk) begin

counter = counter + 1;

if(counter >= 150000000) begin

clk_out <= ~clk_out;

counter <= 0;

end

end

endmodule

Testbench for TrafficLights

module testBench_trafficController();

logic TA, TB, clk = 0, reset;

logic [1:0] LA, LB;

trafficController dut(TA, TB, clk, reset, LA, LB);

initial begin

reset = 1; TA = 0; TB = 0;

#40 reset = 0;

#150; TA = 1;

#150; TB = 0;

#150; TA = 1;

#150; TB = 1;

#150; TA = 0; TB = 1;

#150; TA = 1; TB = 1;

end

always #10 clk = ~clk;

endmodule

SystemVerilog module for BCDcounter7SegmentDisplay

module BCDcounter7SegmentDisplay(

output logic[6:0] out,

input logic[15:0] D,

input logic enable,

input logic load,

input logic clk,

input logic reset,

output logic[3:0] segmentActivate

);

logic[3:0] num1, num2, num3, num4;

logic[6:0] num1_out, num2_out, num3_out, num4_out;

logic[1:0] signalChange = 2'b00;

integer count1 = 0;

logic clk_out;

clkDivider divider(clk, clk_out);

MultiDigitDisplay displayer(clk,num1,num2,num3,num4,segmentActivate,out);

// Counter and load logic

always @(posedge clk_out) begin

if (reset) begin

num1 <= 0; num2 <= 0; num3 <= 0; num4 <= 0;

end else if (enable) begin

if (load) begin

num4 <= D[15:12];

num3 <= D[11:8];

num2 <= D[7:4];

num1 <= D[3:0];

end else begin

num1 <= num1 + 1;

if (num1 == 4'b1001) begin

num1 <= 0;

num2 <= num2 + 1;

if (num2 == 4'b1001) begin

num2 <= 0;

num3 <= num3 + 1;

if (num3 == 4'b1001) begin

num3 <= 0;

num4 <= num4 + 1;

if (num4 == 4'b1001) begin

num4 <= 0;

num3 <= 0;

num2 <= 0;

num1 <= 0;

end

end

end

end

end

end

end

endmodule

MultiDigitDisplay used in BCDcounter7Segment

module MultiDigitDisplay(

input logic clk,

input logic[3:0] num1,

input logic[3:0] num2,

input logic[3:0] num3,

input logic[3:0] num4,

output logic[3:0] segmentActivate,

output logic[6:0] out

);

logic[6:0] num1_out;

logic[6:0] num2_out;

logic[6:0] num3_out;

logic[6:0] num4_out;

logic[1:0] signalChange = 2'b00;

BCDto7Segment first(num1, num1_out);

BCDto7Segment second(num2, num2_out);

BCDto7Segment third(num3, num3_out);

BCDto7Segment fourth(num4, num4_out);

integer count = 0;

logic clk2;

always@(posedge clk) begin

if(count > 300000)begin

clk2 = ~clk2;

count = 1;

end

count = count + 1;

end

always@(posedge clk2) begin

signalChange <= signalChange + 1;

if(signalChange == 2'b11)

signalChange <= 2'b00;

end

always@ (*) begin

case(signalChange)

2'b00: begin

out <= num1_out;

segmentActivate <= 4'b1110;

end

2'b01: begin

out <= num2_out;

segmentActivate <= 4'b1101;

end

2'b10: begin

out <= num3_out;

segmentActivate <= 4'b1011;

end

2'b11: begin

out <= num4_out;

segmentActivate <= 4'b0111;

end

endcase

end

endmodule

BCDto7Segment used in MultiDigitDisplay

module BCDto7Segment(

input logic[3:0] w,

output logic[6:0] outPut

);

always@(w) begin

case(w)

4'b0000: outPut = 7'b0000001;

4'b0001: outPut = 7'b1001111;

4'b0010: outPut = 7'b0010010;

4'b0011: outPut = 7'b0000110;

4'b0100: outPut = 7'b1001100;

4'b0101: outPut = 7'b0100100;

4'b0110: outPut = 7'b0100000;

4'b0111: outPut = 7'b0001111;

4'b1000: outPut = 7'b0000000;

4'b1001: outPut = 7'b0000100;

4'b1010: outPut = 7'b0000001;

4'b1011: outPut = 7'b0000001;

4'b1100: outPut = 7'b0000001;

4'b1101: outPut = 7'b0000001;

4'b1110: outPut = 7'b0000001;

4'b1111: outPut = 7'b0000001;

endcase

end

endmodule

Testbench for BCDcounter7Segment

module multidigitCounterTestbench();

reg[15:0] D = 16'b0;

reg enable;

reg load;

reg clk;

reg reset;

wire[6:0] out = 0;

wire[3:0] segmentActivate = 0;

BCDcounter7SegmentDisplay dut(out, D, enable, load, clk, reset, segmentActivate);

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;

end

initial begin

reset=1;enable=0;load=0;D=16'b1010101010101010;

#10; load = 1;

#10; reset = 1; load = 0;

end

endmodule